UNIVERSITE HAUTE ALSACE

IUT DE COLMAR

RT 											Fév. 2019

CONTROLE  RESEAUX  M2101

QUESTION 1

A quelle famille Euroclasse correspond un câble U/FTP   Dca 4 Paires Catégorie 6A Classe EA ?

A : Basique

B : Optimale

C : Améliorée

D : LSZH

QUESTION 2

Quelle est la structure des conducteurs du câble S/FTP 4Paires Catégorie 6a ?

A :	Blindé

B :	Ecranté

C :	Non Blindé

QUESTION 3

Pour un câblage réseau LAN en fibre optique à l’extérieur, quel(s) type(s) de structure(s) de câble optique doit-on utiliser ?

A :	Structure Serrée

B :	Structure Semi serrée Break out

C :	Structure Libre

D : 	Structure libre armée

QUESTION 4

Quelles longueurs d’onde doit-on utiliser pour la réflectométrie d’une fibre multimode ? :

A:	1300 NM

B:	1310 NM

C:        850 NM

D:	1500 NM

QUESTION 5

A quelle famille de fibre correspond une fibre 9/125µm ?

A :	OM1

B :	OM2

C :	OM3

D :	OS2

QUESTION 6

Parmi ces fibres optiques laquelle a une bande passante « illimitée »

A: 	OM4

B: 	OM1

C: 	OS2

D: 	OM3

QUESTION 7

Quels types de connecteurs doit-on utiliser pour l’infrastructure réseaux U/FTP Catégorie 6 Classe E ?

A :	Connecteur RJ45 Blindé Catégorie 6 Classe E

B :	Connecteur RJ45 Non Blindé Catégorie 6 Classe E

QUESTION 8

Le câble U/FTP 4Paires 100Ω Classe Ea correspond à quel type de catégorie ?

A :	Catégorie 5e

B :	Catégorie F

C :	Catégorie 6a

QUESTION 9

A quelle caractéristique correspond le chiffre 50 de la fibre 50/125µm ?

A :	 Diamètre de la gaine de la fibre

B :	 Diamètre du cœur de la fibre

C :	 Affaiblissement de la fibre

QUESTION 10

Quelle bande passante peut-on atteindre avec l’Ethernet 1000BASE TX ?

A:	1Gigabit

B:	100 Mbits

C:	10 Gigabits

QUESTION 11

Parmi ces fibres optiques, lesquelles appartiennent à la famille des fibres multimodes ?

A:	OM2

B:	OS1

C:	OM3

D:	OS2

QUESTION 12

Selon la norme EIA/TIA 568 A ou B, quelle est la distance maximale pour le câblage horizontal ?

A :	100 m

B :	90 m

C :	80 m

D :	150 m

QUESTION 13

Quelle fibre optique a le plus d’affaiblissement ?

A : 	Fibre Optique 9/125µm

B :	Fibre Optique 62,5/125µm

D :	Fibre Optique 50/125 µm

QUESTION 14

A quelle classe correspond un câblage catégorie 6A ?

A:	Classe E

B:	Classe D

C :	Classe F

D :	Classe Ea

QUESTION 15

Quel type de câblage doit-on installer pour le très haut Gigabit Ethernet 10 GBASE T ?

A :	Catégorie 5E

B :	Catégorie 6

C :	Catégorie 5

D : 	Catégorie 6a

QUESTION 16 :

Pour une vitesse de transmission de 1000Mbits/s sur un poste de travail, le Câblage vertical doit être au moins de :

A :	1 Gigabit

B :	10 Gigabit

C :	100 BASE T

D :	100 BASE TX

QUESTION 17

Selon les normes EIA/TIA 568 ISO IEC 11801, quelle(s) classe (s)de câblage réseaux informatique garantisse(nt) le 10 Gigabit ?

A :	Classe D

B :	Classe E

C :	Classe Ea

QUESTION 18

Quel est le diamètre du cœur d’une fibre OM4 ?

A : 9µm

B : 50µm

C : 62,5µm

QUESTION 19 :

Quelles sont les longueurs d’onde utilisées lors de la réflectométrie de la fibre monomode ?

A: 1300 NM

B: 1310 NM

C: 1500 NM

D: 1550 NM

QUESTION 20 :

Quelle fibre est utilisée pour les réseaux de télécommunication ?

A : Fibre 9/125 µm

B : Fibre 50/125  µm

C : Fibre 62,5/125 µm

QUESTION 21 :

Quels éléments différencient la fibre OM4 de la fibre OM5 ?

A : La bande passante

B : Les longueurs d’onde

C : Les structures de la fibre